Формат передачи параметров волнения

Версия 2.0  ·  SeaVision

Суммарный объём 1412 байт при дискретизации частотного спектра на 64 частоты и направленного спектра на 36 направлений × 36 частот.

1. Общие сведения

Система SeaVision передаёт результаты обработки по протоколу UDP (unicast, порт 4000). Каждый пакет имеет фиксированный размер 1412 байт и отправляется один раз по завершении очередного цикла расчёта (сейчас каждые 32 оборота антенны, примерно раз в 80 секунд при 25 об/мин).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Транспорт | UDP |
| Порт приёма | 4000 |
| Порядок байт | Little-endian (младший байт — первый, стандарт x86/x86-64) |
| Размер пакета | 1412 байт (постоянный) |
| Идентификатор | Первый байт всегда равен 5 |

2. Состав пакета

| Блок | Начальный байт | Размер, байт | Содержимое |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок | 0 | 52 | Скалярные параметры волнения, навигации, качества |
| Частотный спектр (1D) | 52 | 64 | 64 значения uint8 — нормированный частотный спектр |
| Направленный спектр (2D) | 116 | 1296 | 36 направлений × 36 частот — нормированный 2D спектр |
| Итого | — | 1412 |  |

3. Поля заголовка (52 байта)

Все многобайтные поля — целые числа без знака (uint16_t), если не указано иное. Физическое значение получается делением на указанный знаменатель.

| Байты | Разм | Тип | Параметр | Ед. изм. | Диапазон | Расшифровка | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | uint8_t | Тип пакета | — | 5 | — | Всегда = 5. Используется для опознавания пакета на приёмной стороне. |
| 1 | 1 | uint8_t | Код импульса | — | 1/2/3 | — | 1 = короткий (SP), 2 = средний (MP), 3 = длинный (LP). |
| 2–3 | 2 | uint16_t | Разрешение по дальности | мм | 0–65535 | ÷ 1000 → м | Пространственное разрешение одного пикселя по дальности. Обычно 1875 (= 1,875 м/пкс). |
| 4–5 | 2 | uint16_t | Обороты антенны | об/мин | 0–65535 | ÷ 100 | Скорость вращения из конфиг. файла. При 25 об/мин в поле хранится 2500. |
| 6–7 | 2 | uint16_t | Hs суммарная | м | 0–65535 | ÷ 100 | Значительная высота волны (суммарная по всем системам). Пример: 125 → 1,25 м. |
| 8–9 | 2 | uint16_t | Tp суммарный — пиковый период | с | 0–65535 | ÷ 100 | Период, соответствующий максимуму энергии суммарного спектра. |
| 10–11 | 2 | uint16_t | Tm суммарный — средний период | с | 0–65535 | ÷ 100 | Энергетически взвешенный средний период суммарного спектра. Как правило, Tm < Tp. |
| 12–13 | 2 | uint16_t | Dp суммарный — пиковое направление | ° | 0–359 | ÷ 1 | Направление, ОТКУДА движутся волны (в точке максимума спектра). |
| 14–15 | 2 | uint16_t | Dm суммарный — среднее направление | ° | 0–359 | ÷ 1 | Энергетически взвешенное среднее направление суммарного спектра. |
| 16–17 | 2 | uint16_t | Hs ветровых волн | м | 0–65535 | ÷ 100 | Высота ветровой составляющей. Равна нулю, если ветровая система не выделена. |
| 18–19 | 2 | uint16_t | Tp ветровых волн | с | 0–65535 | ÷ 100 | Период ветровых волн. |
| 20–21 | 2 | uint16_t | Dp ветровых волн | ° | 0–359 | ÷ 1 | Направление ветровых волн. |
| 22–23 | 2 | uint16_t | Hs зыби 1 | м | 0–65535 | ÷ 100 | Высота первой зыби (более короткопериодной из двух зыбевых систем). Ноль, если не выделена. |
| 24–25 | 2 | uint16_t | Tp зыби 1 | с | 0–65535 | ÷ 100 | Период первой зыби. |
| 26–27 | 2 | uint16_t | Dp зыби 1 | ° | 0–359 | ÷ 1 | Направление первой зыби. |
| 28–29 | 2 | uint16_t | Hs зыби 2 | м | 0–65535 | ÷ 100 | Высота второй зыби (более длиннопериодной). Ноль, если не выделена. |
| 30–31 | 2 | uint16_t | Tp зыби 2 | с | 0–65535 | ÷ 100 | Период второй зыби. |
| 32–33 | 2 | uint16_t | Dp зыби 2 | ° | 0–359 | ÷ 1 | Направление второй зыби. |
| 34–35 | 2 | uint16_t | Скорость течения | м/с | 0–300 | ÷ 100 | Модуль поверхностного течения (скорость судна уже вычтена). Пример: 85 → 0,85 м/с. |
| 36–37 | 2 | uint16_t | Направление течения | ° | 0–359 | ÷ 1 | Направление КУДА направлено течение. |
| 38–39 | 2 | uint16_t | Скорость ветра | м/с | 0–6553 | ÷ 10 | Скорость ветра Пример: 72 → 7,2 м/с. |
| 40–41 | 2 | uint16_t | Направление ветра | ° | 0–359 | ÷ 1 | Направление ветра ОТКУДА |
| 42 | 1 | uint8_t | Число волновых систем | — | 0–3 | — | 0 — волнение не опознано; 1 — одна система; 2–3 — несколько. Поля систем, которые не выделены, заполнены нулями. |
| 43 | 1 | uint8_t | Флаг качества | — | 0 или 1 | — | 1 = хорошее качество (GOOD); 0 = недостаточное (BAD). При BAD параметры всё равно передаются, но их достоверность снижена. |
| 44–45 | 2 | uint16_t | Версия алгоритма | — | 1, 2, … | ÷ 1 | Номер версии алгоритма обработки. |
| 46–51 | 6 | uint16_t×3 | Зарезервировано | — | 0 | — | Три поля по 2 байта, всегда равны нулю. Зарезервированы для будущих расширений. |

4. Частотный спектр (байты 52–115)

64 значения типа uint8_t, нормированные: 255 соответствует максимуму энергии за последние несколько циклов расчёта, 0 — полному её отсутствию. Абсолютная шкала не передаётся — только форма спектра.

Расчёт частотной оси:

Антенна совершает RPM оборотов в минуту.

Максимально различимая частота волнения (частота Найквиста) равна:
        F_макс = RPM / 60 / 2 = RPM / 120   [Гц]
При RPM = 25:   F_макс = 25 / 120 ≈ 0,208 Гц   (минимальный период ≈ 4,8 с ~ 2 оборота).

Бин с номером i (i = 0, 1, …, 63) соответствует частоте:
        f(i) = i × F_макс / 63   [Гц]

| Бин i | Частота f(i), Гц | Период T = 1/f, с |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | ∞ |
| 1 | 0.0033 | 302.4 |
| 5 | 0.0165 | 60.5 |
| 10 | 0.0331 | 30.2 |
| 20 | 0.0661 | 15.1 |
| 32 | 0.1058 | 9.4 |
| 50 | 0.1653 | 6.0 |
| 63 | 0.2083 | 4.8 |

5. Направленный спектр (байты 116–1411)

Матрица размером 36 строк (направления) × 36 столбцов (частоты), значения uint8_t (0–255), нормированные аналогично частотному спектру. Размещение в памяти: сначала все 36 частотных значений строки 0, затем строки 1, … строки 35 (стандартный порядок C/C++, row-major). Итоговый размер: 36 × 36 = 1296 байт.

Ось направлений (строки, i = 0 … 35):

Строка i содержит энергию волн, движущихся в направлении θ = i × 10°. 
Каждая строка перекрывает сектор ±5° от центра бина:

| Строка i | Угловой сектор | Центр бина | Сторона света |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 355°–5° | 0° | Север |
| 1 | 5°–15° | 10° |  |
| 2 | 15°–25° | 20° |  |
| 3 | 25°–35° | 30° |  |
| 4 | 35°–45° | 40° |  |
| 5 | 45°–55° | 50° |  |
| 6 | 55°–65° | 60° |  |
| 7 | 65°–75° | 70° |  |
| 8 | 75°–85° | 80° |  |
| 9 | 85°–95° | 90° | Запад |
| 10 | 95°–105° | 100° |  |
| 11 | 105°–115° | 110° |  |
| 12 | 115°–125° | 120° |  |
| 13 | 125°–135° | 130° |  |
| 14 | 135°–145° | 140° |  |
| 15 | 145°–155° | 150° |  |
| 16 | 155°–165° | 160° |  |
| 17 | 165°–175° | 170° |  |
| 18 | 175°–185° | 180° | Юг |
| 19 | 185°–195° | 190° |  |
| 20 | 195°–205° | 200° |  |
| 21 | 205°–215° | 210° |  |
| 22 | 215°–225° | 220° |  |
| 23 | 225°–235° | 230° |  |
| 24 | 235°–245° | 240° |  |
| 25 | 245°–255° | 250° |  |
| 26 | 255°–265° | 260° |  |
| 27 | 265°–275° | 270° | Восток |
| 28 | 275°–285° | 280° |  |
| 29 | 285°–295° | 290° |  |
| 30 | 295°–305° | 300° |  |
| 31 | 305°–315° | 310° |  |
| 32 | 315°–325° | 320° |  |
| 33 | 325°–335° | 330° |  |
| 34 | 335°–345° | 340° |  |
| 35 | 345°–355° | 350° |  |

Ось частот (столбцы, j = 0 … 35):

Столбец j соответствует частоте:   f(j) = j × F_макс / 35   [Гц]
Та же максимальная частота, что у 1D спектра, но 36 бинов вместо 64.

6. Флаг качества (байт 43)

Значение 1 (GOOD) означает, что одновременно выполнены все четыре условия. При нарушении хотя бы одного — флаг равен 0 (BAD).

| Условие | Порог | Физический смысл |
| --- | --- | --- |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 5,0 | Достаточная мощность волнового сигнала над фоновым шумом |
| Дисперсия РЛИ в кольце | ≥ параметра из конфиг. файла | Неоднородность поверхности — признак наличия волнения |
| Пиковый период волн | ≥ 5,5 с | Волны длинные настолько, чтобы уверенно разрешаться |
| Число выделенных систем | ≥ 1 | Хотя бы одна волновая система распознана |

8. Пример структуры на C/C++

Приведённая структура позволяет читать пакет прямым наложением на принятый буфер на платформах с порядком байт little-endian (x86 / x86-64).

#pragma pack(push, 1)
struct SeaVision_v2 {
    uint8_t  type;           /* 0     всегда 5                    */
    uint8_t  pulse;          /* 1     1=SP  2=MP  3=LP            */
    uint16_t step_mm;        /* 2-3   разреш. [мм] ÷1000 → [м]    */
    uint16_t rpm_x100;       /* 4-5   об/мин × 100                */
    uint16_t swh_sum;        /* 6-7   Hs сумм. ÷100 → [м]         */
    uint16_t t_p_sum;        /* 8-9   Tp сумм.  ÷100 → [с]        */
    uint16_t t_m_sum;        /* 10-11 Tm сумм.  ÷100 → [с]        */
    uint16_t dir_p_sum;      /* 12-13 Dp сумм. [°],               */
    uint16_t dir_m_sum;      /* 14-15 Dm сумм. [°],               */
    uint16_t swh_win;        /* 16-17 Hs ветр.  ÷100 → [м]        */
    uint16_t t_p_win;        /* 18-19 Tp ветр.  ÷100 → [с]        */
    uint16_t dir_p_win;      /* 20-21 Dp ветр. [°],               */
    uint16_t swh_sw1;        /* 22-23 Hs зыбь 1 ÷100 → [м]        */
    uint16_t t_p_sw1;        /* 24-25 Tp зыбь 1 ÷100 → [с]        */
    uint16_t dir_p_sw1;      /* 26-27 Dp зыбь 1 [°],              */
    uint16_t swh_sw2;        /* 28-29 Hs зыбь 2 ÷100 → [м]        */
    uint16_t t_p_sw2;        /* 30-31 Tp зыбь 2 ÷100 → [с]        */
    uint16_t dir_p_sw2;      /* 32-33 Dp зыбь 2 [°],         */
    uint16_t curr_speed;     /* 34-35 течение ÷100 → [м/с],  */
    uint16_t curr_dir;       /* 36-37 направл. течения [°],  */
    uint16_t wspd_x10;       /* 38-39 ветер ÷10 → [м/с]      */
    uint16_t wind_dir;       /* 40-41 направл. ветра [°],    */
    uint8_t  n_sys;          /* 42    число систем (0–3)     */
    uint8_t  quality;        /* 43    1=GOOD  0=BAD          */
    uint16_t version;        /* 44-45 номер версии алгоритма */
    uint16_t reserved[3];    /* 46-51 зарезервировано = 0    */
    uint8_t  spec_1d[64];    /* 52-115  1D спектр [0–255]    */
    uint8_t  spec_2d[36][36];/* 116-1411 2D спектр [0–255]   */
}; /* sizeof = 1412 байт */
#pragma pack(pop)

/* Примеры чтения: */
double swh    = pkt.swh_sum    / 100.0; /* H₁/₃ [м]             */
double tp     = pkt.t_p_sum    / 100.0; /* Tp [с]               */
double curr   = pkt.curr_speed / 100.0; /* течение [м/с]        */
double wspd   = pkt.wspd_x10   / 10.0;  /* ветер [м/с]          */
double f_max  = pkt.rpm_x100 / 100.0 / 120.0; /* Найквист [Гц]  */
/* 1D: частота бина i    = i * f_max / 63.0  [Гц]               */
/* 2D: частота столбца j = j * f_max / 35.0  [Гц]               */
/* 2D: направление строки i = i * 10  [°],                      */